哈尔滨工业大学（威海）

《EDA技术高级应用》

课 程 报 告

| 调 研 | 优 □ | 良 □ | 中 □ | 差 □ | 成 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 | 优 □ | 良 □ | 中 □ | 差 □ |  |
| 结 果 | 优 □ | 良 □ | 中 □ | 差 □ |  |
| 报 告 | 优 □ | 良 □ | 中 □ | 差 □ |  |
| 评 语 |  |  |  |  |  |

| 题 目： | 非相参积累算法仿真实现 |
| --- | --- |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |

信息科学与工程学院

2024年6月

课程报告任务书

| 单位 | 信息科学与工程学院 | 专业 | 信息与通信工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程 | EDA技术高级应用 | 年级 | 2023级研究生 |
| 设计题目 | 非相参积累算法仿真实现 |  |  |
| 设计环境 | - 仿真平台：Quartus II 13.0以上； - 程序描述：顶层设计使用图形模块连线搭建，底层功能模块均使用VHDL语言编写； - 关键程序行和参数设置处均需标明注释； - 功能仿真； |  |  |
| 设计要求 | 设计一个浮点非相参积累算法运算器，具体要求如下： - 输入和输出均为IEEE的64位浮点有符号数格式； - 脉冲积累个数为8个； - 使用VHDL编程； - 进行功能仿真； - 输入的时域采样数据（带高斯白噪声，信噪比要求合理，脉宽10us，采样率10MHz，脉冲信号幅度范围0~5V）自行使用MATLAB仿真生成； - 对比电脑MATLAB仿真的运算结果和FPGA运算器的运算结果，对结果精度进行对比分析。 |  |  |

设计目的

设计一个浮点非相参积累算法运算器，具体要求如下：

1.	输入和输出均为IEEE的64位浮点有符号数格式；

2.	脉冲积累个数为8个；

3.	使用VHDL编程；

4.	进行功能仿真；

5.	输入的时域采样数据（带高斯白噪声，信噪比要求合理，脉宽10us，采样率10MHz，脉冲信号幅度范围0~5V）自行使用MATLAB仿真生成；

6.	对比电脑MATLAB仿真的运算结果和FPGA运算器的运算结果，对结果精度进行对比分析。

参考标准

- "IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic," in IEEE Std 754-2019 (Revision of IEEE 754-2008) , vol., no., pp.1-84, 22 July 2019, doi: 10.1109/IEEESTD.2019.8766229. keywords: {IEEE Standards;Floating-point arithmetic;arithmetic;binary;computer;decimal;exponent;floating-point;format;IEEE 754;interchange;NaN;number;rounding;significand;subnormal.},

设计总体方案

本实验需要先使用MATLAB仿真生成雷达回波的数据，然后使用非相参算法处理数据，计算使用非相参算法结果的信噪比增益。

完成MATLAB处理后，使用Quartus进行FPGA平台的代码编写（使用VHDL语言）和仿真。主要是对非相参算法仿真，完成双精度浮点数加法模块、ROM模块等开发，最后输出Modelsim仿真结果。

输出VHDL仿真结果后，回到MATLAB中，完成Modelsim结果波形的重建以及计算其信噪比增益。

最后，比较MATLAB和FPGA编写的非相参算法仿真结果的信噪比增益，并得出结论。

设计参数指标

- FPGA加法器的精度

使用VHDL语言编写的64位双精度double加法器算法是完成非相参积累算法的重要算法，所以，加法器算法的精度是本实验设计的重要参数指标。

- 非相参累积信噪比增益

实验结果需要比较MATLAB和FPGA仿真代码的波形结果，计算出各自的信噪比增益，从而评价本文的VHDL编写的非相参积累算法的仿真结果的优劣。

使用的设计工具

- Quartus (Quartus Prime 21.1)

- MATLAB (2020a)

- Modelsim (SE-64 10.1c)

- VSCODE

设计方法及步骤

本实验主要是对比MATLAB和FPGA两种代码计算的结果的精度，通过对比实验结果得出对FPGA代码的一个评价。

1、非相参积累算法

非相参积累算法往往在雷达信号中的弱信号处理。其方法是仅考虑信号的幅度，将多周期回波进行累加。其作用是提高信噪比。

下面以雷达接收的回波信号举例，来简单介绍该算法的使用。

雷达接收的信号如下图所示，中间的尖峰为地杂波，即周围区域的静态散射体（山，大型建筑等）反射的信号。右边的宽峰为被大气湍流散射的信号。

回波中一般包含大量噪声，大气散射分量往往被噪声所掩盖。通过使用非相参积累，可以提高信噪比，从而区分出目标信号。其算法是将回波信号的多周期信号叠加求和取均值，最终得到信噪比提高后的波形。

非相参积累算法示例雷达波形

2、MATLAB的非相参积累算法实现方法

利用MATLAB进行非相参积累算法仿真，主要步骤如下：

- 生成一个周期的理想回波信号；

- 对1中的理想回波添加指定参数的高斯白噪声；

- 对2中的带噪回波分析信噪比；

- 生成8个周期的带噪回波，并使用非相参算法计算结果；

- 分析非相参算法结果波形信噪比；

- 结合5和3，分析非相参累积增益。

2.1 模拟回波信号的生成与信噪比分析

对雷达回波使用非相参积累算法处理前，需要先进行理想回波的模拟生成。按照实验要求，需要生成时域采样波形，下面代码生成了一个包含脉宽的脉冲，周期为的时域回波采样信号。信号幅度为。采样率为。白噪声信噪比为。经过采样后，单周期信号长度为1000点。

- real_period_time = 100e-6 ;   %50us

- real_single_time = 10e-6 ;    %10us

- fs = 10e+6               ;   %10Mhz采样率

- %%采样时间处理

- t_all = 1/fs:1/fs:real_period_time;

- real_signal_length = length(t_all);

- t_single = 1/fs:1/fs:real_single_time;

- %信号波形生成

- pluse_amplitude = 0.3;   %单位V，范围0~5V

- real_pluse_signal = pluse_amplitude * rectpuls(t_single);

- real_pluse_signal_length = length(real_pluse_signal);

- real_idel_signal = [zeros(1,100),real_pluse_signal(1:real_pluse_signal_length),zeros(1,real_signal_length-real_pluse_signal_length-100)];

- gaussian_noise_snr = 25;

- real_noise_signal = abs(awgn(real_idel_signal,gaussian_noise_snr));

绘制理想的回波采样波形和加入高斯白噪声后的回波采样波形。

- plot(t_all,real_idel_signal);

- title("理想回波");

- xlabel("Time / S");

- ylabel("Amplitude / V");

- plot(t_all,real_noise_signal);

- title("加高斯白噪声回波");

- xlabel("Time / S");

- ylabel("Amplitude / V");

理想回波时域采样信号

加高斯白噪声回波时域采样信号

接下来，分析带噪回波信号的信噪比。

- snr_single_period = snr(real_idel_signal,real_noise_signal-real_idel_signal)

得到结果。

2.2 使用非相参积累算法，提高信噪比

生成8个周期的带噪回波数据，将这8个周期数据进行叠加，然后求均值。具体代码如下：

- waveforms_number = 8

- mif_file_data = [];  %用于生成mif的内存

- data_acc_result = abs(awgn(real_idel_signal,gaussian_noise_snr));

- mif_file_data = [mif_file_data(1:length(mif_file_data)),data_acc_result(1:real_signal_length)];

- for number = 1:waveforms_number-1

- real_noise_signal = abs(awgn(real_idel_signal,gaussian_noise_snr));

- data_acc_result = data_acc_result + real_noise_signal;

- mif_file_data = [mif_file_data(1:length(mif_file_data)),real_noise_signal(1:real_signal_length)];

- end

- data_acc_result = 1/waveforms_number.*data_acc_result;

- t_acc_all = 1/fs:1/fs:waveforms_number*real_period_time;

- length_t_acc_all = length(t_acc_all);

- plot(t_acc_all,mif_file_data);

- title("非相参积累8次回波连续图像");

- xlabel("Time / S");

- ylabel("Amplitude / V");

- plot(t_all,data_acc_result);

- title("非相参积累8次回波叠加后平均图像");

- xlabel("Time / S");

- ylabel("Amplitude / V");

其输出图形如下：

非相参积累的8次回波连续图像波形

非相参积累的8次回波叠加后平均图像波形

分析非相参累积算法的回波结果信噪比：

- snr_non_coherent_acc = snr(real_idel_signal,data_acc_result-real_idel_signal)

结果为：。

进一步的，得到非相参积累增益：

- Gnc = snr_non_coherent_acc/snr_single_period

结果为：。

3、FPGA的非相参积累算法仿真实现方法

要在FPGA中实现非相参积累算法仿真，主要需要以下步骤：

- 将MATLAB中的8个周期的带噪回波数据导出为mif文件；

- 在Quartus中，生成ROM IP，并将1中文件与该IP绑定；

- 实现非相参累积的算法编写，这里使用VHDL语言；

- 对3中算法仿真，在Modelsim中分析波形，并导出结果波形数据文件；

- 对4中的波形数据在Excel中进行第一步处理，并保存为表格文件；

- 对5中表格，利用MATLAB进行数据处理，将64位二进制表示的双精度数转换为小数形式；

- 对6中数据绘制波形，分析信噪比。

3.1 MATLAB导出8个周期的带噪回波数据

在MATLAB中，本章的2.2一节中已生成了的8个周期的带噪回波数据，现将数据导出为mif文件，以便在ROM IP核中调用这些数据，使用如下代码生成mif文件。

- r = [];

- for i = 1:length_t_acc_all

- r = [r;ieee_754_double_to_64bits(mif_file_data(i))];

- end

- fid = fopen('data1.mif','w');

- fprintf(fid,'%s\n','DEPTH = 8000;');

- fprintf(fid,'%s\n','WIDTH = 64;');

- fprintf(fid,'%s\n','ADDRESS_RADIX = DEC;');

- fprintf(fid,'%s\n','DATA_RADIX = BIN;');

- fprintf(fid,'%s\t','CONTENT');

- fprintf(fid,'%s\n','BEGIN');

- for i=1:size(r,1)

- fprintf(fid, '%d',i-1);            %address

- fprintf(fid, '%s',' : ');

- fprintf(fid, '%s',r(i,1));

- fprintf(fid, '%s',r(i,2));

- fprintf(fid, '%s',r(i,3));

- fprintf(fid, '%s',r(i,4));

- fprintf(fid, '%s',r(i,5));

- fprintf(fid, '%s',r(i,6));

- fprintf(fid, '%s',r(i,7));

- fprintf(fid, '%s',r(i,8));

- fprintf(fid, '%s',r(i,9));

- fprintf(fid, '%s',r(i,10));

- fprintf(fid, '%s',r(i,11));

- fprintf(fid, '%s',r(i,12));

- fprintf(fid, '%s',r(i,13));

- fprintf(fid, '%s',r(i,14));

- fprintf(fid, '%s',r(i,15));

- fprintf(fid, '%s',r(i,16));

- fprintf(fid, '%s',r(i,17));

- fprintf(fid, '%s',r(i,18));

- fprintf(fid, '%s',r(i,19));

- fprintf(fid, '%s',r(i,20));

- fprintf(fid, '%s',r(i,21));

- fprintf(fid, '%s',r(i,22));

- fprintf(fid, '%s',r(i,23));

- fprintf(fid, '%s',r(i,24));

- fprintf(fid, '%s',r(i,25));

- fprintf(fid, '%s',r(i,26));

- fprintf(fid, '%s',r(i,27));

- fprintf(fid, '%s',r(i,28));

- fprintf(fid, '%s',r(i,29));

- fprintf(fid, '%s',r(i,30));

- fprintf(fid, '%s',r(i,31));

- fprintf(fid, '%s',r(i,32));

- fprintf(fid, '%s',r(i,33));

- fprintf(fid, '%s',r(i,34));

- fprintf(fid, '%s',r(i,35));

- fprintf(fid, '%s',r(i,36));

- fprintf(fid, '%s',r(i,37));

- fprintf(fid, '%s',r(i,38));

- fprintf(fid, '%s',r(i,39));

- fprintf(fid, '%s',r(i,40));

- fprintf(fid, '%s',r(i,41));

- fprintf(fid, '%s',r(i,42));

- fprintf(fid, '%s',r(i,43));

- fprintf(fid, '%s',r(i,44));

- fprintf(fid, '%s',r(i,45));

- fprintf(fid, '%s',r(i,46));

- fprintf(fid, '%s',r(i,47));

- fprintf(fid, '%s',r(i,48));

- fprintf(fid, '%s',r(i,49));

- fprintf(fid, '%s',r(i,50));

- fprintf(fid, '%s',r(i,51));

- fprintf(fid, '%s',r(i,52));

- fprintf(fid, '%s',r(i,53));

- fprintf(fid, '%s',r(i,54));

- fprintf(fid, '%s',r(i,55));

- fprintf(fid, '%s',r(i,56));

- fprintf(fid, '%s',r(i,57));

- fprintf(fid, '%s',r(i,58));

- fprintf(fid, '%s',r(i,59));

- fprintf(fid, '%s',r(i,60));

- fprintf(fid, '%s',r(i,61));

- fprintf(fid, '%s',r(i,62));

- fprintf(fid, '%s',r(i,63));

- fprintf(fid, '%s',r(i,64));

- fprintf(fid,'%s\n',';');

- end

- fprintf(fid,'%s\n','END;');

- fclose(fid);

生成文件data1.mif，其部分内容如图所示：

MATLAB生成mif文件

3.2 Quartus生成ROM IP

接下来使用Quartus生成所要使用的ROM IP。Quartus的工程界面如下图所示。

Quartus的工程界面

下面，调用ROM IP创建窗口，这里选择的是单口ROM，指定位宽为64，64位宽的字为8000个（单周期为1000点，8个周期即8000点）。

为ROM IP指定位宽和字长

在创建时，需要指定数据源，这里填写mif文件的绝对地址，如下图所示。

指定mif文件的绝对地址

RTL查看器中实例化的ROM模块

3.3 FPGA的双精度浮点数（double）加法器设计

根据本实验要求，生成数据比较特殊，所以这里设计的64位双精度浮点数（double）加法器模块也是针对实验数据做了简化。

实验要求，生成数据的电平为0~5V，即都为非负数。8个周期的数据加和后，仍然是一个范围的小数（0~40V），也不涉及到溢出问题。

接下来，说明加法器模块设计思路。

RTL查看器中实例化的双精度加法器模块

双精度数（64位）的组成由1位符号位，11位指数位和52位小数位构成。

对于双精度double指数E占11位，有关指数部分的知识如下：

- 指数为11位，范围为

双精度double的十进制计算，如下表的双精度数：

00111111101011101001111100110110

01001001100110111111011011010011

要计算的64位双精度数

- ，表示负数；，表示正数

- ，

- （1.是隐藏的）

接下来，分析本实验所需的双精度加法器实现步骤。假设有两个双精度数（double）和，计算两者之和的步骤如下：

- 计算指数差：，如果，交换两个小数的位置。将较大的指数暂定为结果的指数；

- 读取符号位，应该有，将读取的符号位赋值给结果的符号位；

- 先对齐小数，将较小的小数右移d位；

- 将两个小数部分相加，得到暂定结果的小数位；

- 对小数结果做舍入；

- 规范化结果。

主要代码如下：

- case clock_count is

- -- CLock 1 : Make that A is always bigger than B

- when 1 =>

- if Data_In1( 62 downto 52 ) > Data_In2( 62 downto 52 ) then

- A_e <= Data_In1( 62 downto 52 );

- B_e <= Data_In2( 62 downto 52 );

- A_f <= Data_In1( 51 downto 0 );

- B_f <= Data_In2( 51 downto 0 );

- A_s <= Data_In1( 63 );

- B_s <= Data_In2( 63 );

- else

- A_e <= Data_In2( 62 downto 52 );

- B_e <= Data_In1( 62 downto 52 );

- A_f <= Data_In2( 51 downto 0 );

- B_f <= Data_In1( 51 downto 0 );

- A_s <= Data_In2( 63 );

- B_s <= Data_In1( 63 );

- end if;

- -- Clock 2: Makt that Exp_diff is recognized

- --   Get Y_s

- --   Calculate a_f' and b_f'

- when 2 =>

- if A_s = B_s then

- Y_s <= A_s;

- Y_e <= A_e;

- A_f2 <= "1" & A_f;

- if  unsigned( A_e ) = unsigned( B_e ) then

- N := 0;

- else

- N := conv_integer( A_e - B_e );

- end if;

- else

- clock_count := 0;

- end if;

- -- without regard to overfolws

- -- Clock 3: Add b_f' and a_f'

- when 3 =>

- B_f2 <= to_stdlogicvector( to_bitvector( "1" & B_f ) SRL N );

- when 4 =>

- Y_f <= "0" & A_f2 + B_f2;

- -- Clock 5: Get Y_fn

- when 5 =>

- if (Y_f( 53 downto 0 )="000000000000000000000000000000000000000000000000000000") then

- Y <= ( others=>'0' );

- else

- if Y_f(53) = '1' then

- Y_e <= Y_e + 1;

- Y_fn <= Y_f( 52 downto 1 );

- symbol := 1;

- else

- Y_fn <= Y_f( 51 downto 0 );

- symbol := 0;

- end if;

- end if;

- -- Clock 6: round Y_fn and output Y

- when 6 =>

- if symbol > 0  then

- if Y_f(0) = '1' then

- Y_fn <= Y_fn + 1;

- end if ;

- end if ;

- -- Y( 51 downto 0 ) <= Y_fn;

- -- Y( 62 downto 52 ) <= Y_e;

- -- Y( 63 ) <= Y_s;

- Y <= Y_s & Y_e( 10 downto 0 ) & Y_fn( 51 downto 0 );

- when 7 =>

- Sum_Out <= Y;

- when others =>

- clock_count := 0;

- Valid <= '1';

- end case;

下面是加法器实现的流程图：

64位双精度数加法器算法实现流程图

3.4 FPGA的双精度浮点数（double）整数除法设计

在使用双精度加法器后，可以得到叠加后的值，接下来需要做整数除法，以便得到平均值。由于这里的除数比较特殊，为8（8个周期），是2的整数次幂。所以可以采用下面几步实现双精度浮点数（double）的特殊整数除法。假设，被除数，除数为8，除法算法的过程为：

- 读取被除数指数

- 得结果

以3.3节中的双精度数为例，按照上述步骤可得到除以8后的结果如下表的双精度数：

00111111011111101001111100110110

01001001100110111111011011010011

除法结果的64位双精度数

3.5 非相参积累算法实现

本节介绍非相参积累算法的主要实现步骤。非相参积累算法采用有限状态机，设置了5个状态，根据激励和状态转换条件在不同状态间转换。所设计的状态机简化状态图如下图所示。

非相参累积算法简化状态图

状态Init_Adder：将要加和的两个数读入，并使能加法器，接着跳转到Adder_P1状态。

状态Adder_P1：得出加法和，增加rom地址，然后跳转到Adder_P2状态。

状态Adder_P2：判断8个周期是否累加完毕，若8个周期累加完毕，准备整数除法，然后跳转到Adder_P3；否则，跳转到Init_Adder状态。

状态Adder_P3：处理下一个rom地址，并做整数除法，然后跳转到Adder_P4状态。

状态Adder_P4：输出非相参累积结果，并判断数据是否输出完毕，若还有数据未输出，Init_Adder状态。否则，停止程序。

上述过程的主要实现代码如下：

- case State is

- --

- when Init_Adder =>

- rom_wait_clk := rom_wait_clk + 1;

- Result_Valid <= '0';

- if adder_Valid = '0' and rom_wait_clk > 1 then

- adder_Data_In1  <= adder_Sum_Out_RE;

- adder_Data_In2  <= rom_out_data;

- debug_d1 <= adder_Sum_Out_RE;

- debug_d2 <= rom_out_data;

- adder_reset     <= '0';

- State   <= Adder_P1;

- clk_count := clk_count + 1;

- rom_wait_clk := 0;

- end if;

- --

- when Adder_P1 =>

- if adder_Valid = '1' then

- if clk_count < 8 then

- rom_address <= rom_address + addr_incr_constant_1000;

- end if ;

- adder_Sum_Out_RE <= adder_Sum_Out;

- acc_result_tm <= adder_Sum_Out;

- pluse_number := pluse_number + 1;

- State   <= Adder_P2;

- end if ;

- --

- when Adder_P2 =>

- if pluse_number >= 8 then    -- next point

- addr_count := addr_count + 1;

- pluse_number := 0;

- acc_result_e <= adder_Sum_Out_RE( 62 downto 52 );

- acc_result_f <= adder_Sum_Out_RE( 51 downto 0 );

- acc_result_s <= adder_Sum_Out_RE( 63 );

- State   <= Adder_P3;

- -- rom_out_data_RE <= rom_out_data;

- else

- State   <= Init_Adder;

- -- rom_out_data_RE <= rom_out_data;

- end if ;

- adder_reset     <= '1';

- --

- when Adder_P3 =>

- if addr_count < 1000 then

- rom_address     <= std_logic_vector(to_unsigned(addr_count, rom_address'length));

- end if;

- adder_Sum_Out_RE <= ( others=>'0' );

- acc_result_e <= acc_result_e - 3;

- clk_count := 0;

- State   <= Adder_P4;

- when Adder_P4 =>

- acc_result <= acc_result_s & acc_result_e( 10 downto 0 ) & acc_result_f( 51 downto 0 );

- Result_Valid <= '1';

- if addr_count <= 999 then

- State   <= Init_Adder;

- elsif addr_count >= 1000 then

- clk_count := 0;

- end if;

- end case;

3.6 ModelSim仿真结果导出

将ModelSim仿真输出的非相参积累结果输出需要以下步骤：

- 在ModelSim中，选择“View”->“List”，List窗口会弹出

- 回到Wave窗口，拖动目标信号到List窗口，释放

- 在List窗口，选择“File”->“Write List”->“Tabular List”，保存文件。

- 保存后的lst文件可以使用Excel打开并处理。

保存lst文件窗口

拖拽目标信号到List窗口

3.7 Excel预处理数据

接下来，对3.6节输出的数据进行预处理。使用Excel打开lst文件。打开后文件如下图所示。

lst文件源数据

为了能够对数据统一处理，这里仅保留起始符号和64位数据。并将文件另存为表格类型。处理后数据如下：

lst文件处理后的表格数据

3.8 MATLAB处理数据

接着对3.7节中的表格数据进行处理，以便描绘出结果波形和分析信噪比。使用如下代码，对数据进行读取和处理：

- clc;

- clear all;

- format long

- %读取表格数值和文本数据

- filename = 'm_wave_result.xlsx';    %文件名称

- sheet = 1;                          %文件的第几个表格

- xlRange = 'A1:A1000';                 %表格范围

- [num,txt,raw] = xlsread(filename,sheet,xlRange);

- length = length(txt);

- earse_str = '+1 ';

- for i=1:length

- str = txt(i,1);

- str = erase(str,earse_str)

- cell_str = cell2mat(str)

- r_wave(i) = hex2num(m64bits_to_hex(cell_str));

- end

- real_period_time = 100e-6 ;   %50us

- real_single_time = 10e-6 ;   %10us

- fs = 10e+6               ;   %10Mhz采样率

- %%采样时间处理

- t_all = 1/fs:1/fs:real_period_time;

- plot(t_all,r_wave);

- title("FPGA仿真数据的非相参积累波形");

- xlabel("Time / S");

- ylabel("Amplitude / V");

- function r_hex = m64bits_to_hex(r)

- t_hex = [];

- for divd_time = 1:4

- %将二进制字符划分为4段16位，转换为十六进制

- start_index = (divd_time-1) * 16 + 1;

- stop_index = divd_time * 16;

- dec_r1 = r(start_index : stop_index);

- temp_hex = dec2hex(bin2dec(dec_r1));

- if length(temp_hex) < 4

- temp_hex = ['0',temp_hex];

- end

- t_hex = [t_hex,temp_hex];

- end

- r_hex = t_hex;

- end

绘制结果波形如下图：

FPGA仿真数据的非相参积累波形

使用以下代码分析信噪比：

- real_signal_length = length(t_all);

- t_single = 1/fs:1/fs:real_single_time;

- %信号波形生成

- pluse_amplitude = 0.3;   %单位V，范围0~5V

- real_pluse_signal = pluse_amplitude * rectpuls(t_single);

- real_pluse_signal_length = length(real_pluse_signal);

- real_idel_signal = [zeros(1,100),real_pluse_signal(1:real_pluse_signal_length),zeros(1,real_signal_length-real_pluse_signal_length-100)];

- snr_fpga_single_period = snr(real_idel_signal,r_wave-real_idel_signal)

其结果为：。

设计流程图

FPGA生成ROM IP流程图：

FPGA生成ROM IP

FPGA非相参积累算法实现主要过程流程图：

FPGA非相参积累算法实现主要过程

设计结果和分析（重点）

结论

实验目的

实验目的

思考

实验目的

实验目的